“Ладья-ДМ”

Акустический сейф с функцией блокирования канала «Blue-Tooth» и защитой от записи информации на встроенный диктофон мобильного телефона

1. Назначение.

Изделие “Ладья-ДМ” предназначено для защиты речевой информации, циркулирующей в местах пребывания владельца сотового телефона, в случае его негласной дистанционной активизации с целью прослушивания через каналы сотовой связи, а также для защиты от возможной утечки информации по каналу «Blue-Tooth» и дистанционного активирования, встроенного в него диктофона.

2. Принцип действия.

| 2.Отключение звука/режим индикации | Блок индикации энергетического состояния телефона Принцип действия устройства основан на дистанционном контроле энергетической активности телефона. В состоянии ожидания она минимальна. Если в телефоне начинает работать любое приложение, то это приводит к изменению энергетического состояния, что фиксируется соответствующими датчиками и запускает механизм акустической защиты телефона. Акустическая защита включается с задержкой 5-10 сек. Этот принцип позволяет реализовать защиту любого сотового телефона от удаленной дистанционной активации (в т.ч. и от активной функции «диктофон») В устройстве предусмотрена функция перевода из режима защиты в режим индикации. Перевод осуществляется кнопкой рядом со светодиодом (рис2). Индикация срабатывания процессора осуществляется при помощи светодиода, без включения акустической защиты. 1.Вкл/Выкл |
| --- | --- |

При нажатии кнопки (рис1) раздается короткий звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности устройства к работе. Включение акустического шумогенератора свидетельствует о несанкционированном подключении к телефону и начале информационного обмена между трубкой и базовой станцией сотовой связи или несанкционированной работе диктофона на помещенном в изделие телефоне. Интеллектуальный режим реализуется следующим образом – после начала сеанса связи шумогенератор включается с определенной задержкой (примерно в 10 секунд), достаточной для того, чтобы услышать штатные звуковые сигналы (гудки) телефона и принять вызов.

Блок подавления «Blue-Tooth»

При попытке установления связи с сотовым телефоном через канал «Blue-Tooth» автоматически включается генератор радиопомех в диапазоне 2,3-2,5 ГГц (3дБм), блокирующий обмен данными между телефоном и другим ВТ-устройством. Длительность работы генератора – 30 секунд. При блокировании обмена информацией по каналу ВТ сам телефон может быть виден внешними ВТ-устройствами.

3. Технические характеристики.

| 1. | Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона ……………. |  | не менее 110 дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Эффективный спектр ультразвуковой помехи………………………………………… |  | 20–24 кГц |
| 3. | Диапазон работы генератора радиопомехи Bluetooth и WI-FI |  | 2,3 - 2,5 ГГц |
| 4. | Остаточная словесная разборчивость…...................................................................... |  | не более 10% |
| 5. | Питание изделия “Ладья-ДМ” ……………… | LI-Ion аккумуляторная батарея емкостью 2200 мА/ч |  |
| 6. | Напряжение питания ………………………. | 3,7 B |  |

4. Питание устройства.

Время непрерывной работы устройства – не менее 24 часов. Время подзарядки аккумулятора – до 3 часов. О разряде аккумулятора свидетельствуют периодические тональные сигналы, издаваемый устройством. Разъем для подключения зарядного устройства находится на кромке корпуса устройства. При зарядке горит светодиод, находящийся рядом с разъёмом, когда он гаснет устройство заряжено.

5. Методика проверки работы блока подавления «Blue-Tooth».

А. Проверка с помощью гарнитуры ВТ (наиболее наглядная методика)

Установите связь между телефонам и гарнитурой. Положите телефон в акустический сейф "Ладья-ДМ" и попробуйте управлять им с помощью гарнитуры (например, активизировать функцию "дозвон"). Если управление не функционирует – блок защиты работает нормально.

В. Проверка с помощью двух сотовых телефонов.

Включите функцию ВТ на одном из телефонов. Попробуйте найти этот телефон с помощью второго телефона. Заметьте время поиска (обычно это занимает 1-3 сек.).

Вставьте второй телефон в акустический сейф "Ладья-ДМ" и не вынимая его снова включите поиск новых устройств. Если первый телефон не будет найден либо время его поиска окажется заметно большим* – то блок защиты работает нормально.

*Примечание: Находящийся в сейфе телефон может быть обнаружен, поскольку генератор подавления ВТ работает с паузами в 0,5 сек. (алгоритм работы: 30 сек. блокирование – 0,5 сек. пауза – затем опять 30 сек. блокирование и т.д.). За это время он может быть зафиксирован другой трубкой. Однако управление этим телефоном извне невозможно.

6. Методика проверки подавления встроенного диктофона

Включите встроенный в сотовый телефон диктофон и установите телефон в изделие. После установки в изделие телефона примерно через 10 секунд должен включиться шумогенератор

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует исправную работу изделия "ЛАДЬЯ-ДМ" в течение 1000 часов на протяжении одного года с момента продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

До окончания гарантийного срока поставщик обязуется безвозмездно производить замену отдельных деталей или ремонт неисправных изделий в случае, если обнаруженные дефекты произошли по причине предприятия - изготовителя.

8. Свидетельство о приёмке.

Изделие "ЛАДЬЯ-ДМ" соответствует техническим требованиям и признано годным для эксплуатации.

Номер изделия

Дата выпуска

Подпись лица, ответственного за приемку

м.п.

© Авторские права защищены патентами РФ №2183914 и №2281613